*H0/H8-E24 gamme Zenith®

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES

La pose tramée du plafond suspendu sera réalisée avec des panneaux métalliques *H0/H8-E24 de la gamme Zenith® par PLAFOMETAL, en *prélaqué/ postlaqué, *couleur, de *dimension, d’une hauteur de 15 mm bord droit ou 8 mm décaissé et d’une épaisseur de 0.6 mm.

Les cassettes seront perforées *perforation et équipés d’un complément acoustique *acoustique et d'un registre d'activation collé en fond de bac, composé d'un méandre en tube cuivre Ø 12 mm fixé sur des rails conducteurs thermiques en aluminium.

Mise en œuvre

Le plafond sera mis en œuvre sur un système d’ossatures T24 de chez PLAFOMETAL.

Une coulisse, de même teinte que l’ossature assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons, destinée au calage de bac.

Les cassettes reposeront sur l’ossature qui restera apparente dans sa totalité.

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique, l’utilisateur devra s’assurer auprès de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont conformes à l’usage qu’il souhaite en faire.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs